Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Кафедра ЕОМ

Звіт

З лабораторної роботи №2

З дисципліни: «Моделювання комп’ютерних систем»

На тему: «Структурний опис цифрового автомата Перевірка роботи автомата за допомогою стенда Elbert V2 – Spartan3A FPGA»

Варіант 1

Виконав: ст. гр. КІ-202

Дзюбайло І.Л

Прийняв:

Козак Н.Б

Львів 2024

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

Структурний опис цифрового автомата Перевірка роботи автомата за допомогою стенда Elbert V2 – Spartan3A FPGA

Мета роботи: На базі стенда реалізувати цифровий автомат світлових ефектів

Вхідні параметри

Порядок виконання лабораторної роботи.

- Інтерфейс пристрою та функціонал реалізувати згідно отриманого варіанту завдання.

- Логіку переходів реалізувати з використанням мови опису апаратних засобів.

- Логіку формування вихідних сигналів реалізувати з використанням мови опису апаратних засобів.

- Згенерувати символи для описів логіки переходів та логіки формування вихідних сигналів.

- Зінтегрувати всі компоненти логіку переходів логіку формування вихідних сигналів та пам’ять станів в єдину систему. Пам’ять станів реалізувати за допомогою графічних компонентів з бібліотеки.

- Промоделювати роботу окремих частин автомата та автомата вцілому за допомогою симулятора ISim.

- Інтегрувати створений автомат зі стендом додати подільник частоти для вхідного тактовового сигналу призначити фізичні виводи на FPGA.

- Згенерувати файал та перевірити роботу за допомогою стенда Elbert V2 – Spartan3A FPGA.

- Підготувати і захистити звіт.

Виконання лабораторної роботи:

| MODE | CURR_STATE(2) | CURR_STATE(1) | CURR_STATE(0) | NEXT_STATE(2) | NEXT_STATE(1) | NEXT_STATE(0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Рис.1.1 (Логіка переходів для всіх станів автомата)

Логіка переходів на мові VHDL

NEXT_STATE(0) = not(CURR_STATE(0));

NEXT_STATE(1) = ((not(MODE) and not(CURR_STATE(1)) and CURR_STATE(0)) or (not(MODE) and CURR_STATE(1) and not(CURR_STATE(0))) or (MODE and not(CURR_STATE(1)) and not(CURR_STATE(0))) or (MODE and CURR_STATE(1) and CURR_STATE(0)));

NEXT_STATE(2) <= ((not(MODE) and CURR_STATE(2) and not(CURR_STATE(1))) or (CURR_STATE(2) and CURR_STATE(1) and not(CURR_STATE(0))) or (MODE and CURR_STATE(2) and CURR_STATE(0)) or (not(MODE) and not(CURR_STATE(2)) and CURR_STATE(1) and CURR_STATE(0)) or (MODE and not(CURR_STATE(2)) and not(CURR_STATE(1)) and not(CURR_STATE(0))));

Рис.1.2. Граф переходів автомата між станами.

Логіка формування вихідних сигналів

OUT_BUS(0) <= (not (IN_BUS(2)) and not(IN_BUS(1)) and not(IN_BUS(0))) after 1 ns;

OUT_BUS(1) <= (not (IN_BUS(2)) and not(IN_BUS(1)) and IN_BUS(0)) after 1 ns;

OUT_BUS(2) <= (not (IN_BUS(2)) and IN_BUS(1) and not(IN_BUS(0))) after 1 ns;

OUT_BUS(3) <= (not (IN_BUS(2)) and IN_BUS(1) and IN_BUS(0)) after 1 ns;

OUT_BUS(4) <= (IN_BUS(2) and not(IN_BUS(1)) and not(IN_BUS(0))) after 1 ns;

OUT_BUS(5) <= (IN_BUS(2) and not(IN_BUS(1)) and IN_BUS(0)) after 1 ns;

OUT_BUS(6) <= (IN_BUS(2) and IN_BUS(1) and not(IN_BUS(0))) after 1 ns;

OUT_BUS(7) <= (IN_BUS(2) and IN_BUS(1) and IN_BUS(0)) after 1 ns;

Рис.1.2 (Згенеровані схематичні схеми)

Рис.1.3 (Інтеграція всіх створених компонентів разом з пам’ятю станів автомата)

Рис.1.4 (Автомат світлових сигналів та подільник тактового сигналу)

Демонстрація симуляції схем наведених зверху

Рис.1.5 Результати симуляції логіки переходів в ISim.

Рис. 1.6. Результати симуляції логіки вихідних сигналів в ISim.

Рис.1.7. Результати симуляції автомата (MODE = 0, RESET = 0).

Рис.1.8. Результати симуляції автомата (MODE = 1, RESET = 0).

Рис.1.9. Результати симуляції автомата (MODE = 0, RESET = 1).

Рис.2.1. Результати симуляції автомата (MODE = 1, RESET = 1).

Рис.2.1.1 (Результати симуляції фінальної схеми (MODE = 0, RESET = 0, SPEED = 0))

Рис.2.1.2 (Результати симуляції фінальної схеми (MODE = 0, RESET = 0, SPEED = 1))

Реалізація Test Brench

Рис.2.2 (Часова діаграма)

Рис.2.3 (Консоль під час тестування)

Рис.2.2 (Призначення фізичних входів та виходів)

Висновок:

В ході виконання цієї лабораторної роботи я реалізував на базі стенда Elbert V2 – Spartan3A FPGA цифровий автомат світлових ефектів згідно заданих вимог.